Phase 1 G3 — Adsorbate Sampling Plan

Pd / PdO / PdO₂ DMC formation DFT study

Date: 2026-06-09   |   Pre-DFT planning document (checkpoint before any MLIP / DFT run).

## 1.  목적 (Objective)

DMC formation 반응 2 CH₃OH + CO − 2e⁻ → (CH₃O)₂CO + 2H⁺의 elementary steps (CO+* → CO*, CH₃OH → CH₃O*+H⁺+e⁻, CO*+CH₃O* → CH₃OCO*, CH₃OCO*+CH₃O* → DMC+*)에서 CO* 와 CH₃O*가 표면의 산화 상태(Pd⁰ ↔ Pd²⁺ ↔ Pd⁴⁺)에 따라 어떻게 균형이 변하는지 DFT로 검증하기 위해, 4개 표면(S1–S4) 각각에 CO* / CH₃O* / CO*+CH₃O* co-adsorption 초기 구조를 heuristic 방법으로 생성한다.

이 단계의 핵심 가설 (Shi 2024 Angew, Pd₃Cu 앵커): Pd⁰에서는 CO* 안정 ↔ Pd 산화 진행 시 CO* 안정성이 무너지며 methanol oxidation side-path (DMM/MF/CO₂)가 우세해진다. 이 변곡을 catch하려면 표면별로 CO*·CH₃O* 흡착 자유에너지를 넓게 측정해야 한다.

## 2.  가이드 항목 (workplan / package guideline / references)

2.1  Workplan T1.10 – T1.13 (P1-C Adsorption sampling — heuristic + MLIP)

| ID | 작업 | 선행 | 산출물 / 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.10 | clean slab별 site map 생성 (custom wrapper 기반) | T1.9 (G2) | site map per surface |
| T1.11 | CO* 후보 — Fragment('Cl[C-]#[O+]'), mode='all', overlap_thr=1.25 | T1.10 | 표면당 100–300 구조 |
| T1.12 | CH₃O* 후보 — Fragment('ClOC'), mode='all', sample_rotation=True, conformers≤3 | T1.10 | 표면당 100–300 구조 |
| T1.13 | CO*+CH₃O* co-adsorption (Set A reactive / Set B thermodynamic) | T1.11, T1.12 | 표면당 150–500 구조 |
| T1.14 | foundation MLIP relaxation + ranking | T1.11–T1.13 | 에너지순 정렬 후보 풀 |

Co-adsorption 생성 절차 (workplan 명시): clean site map → CO를 site_i 배치 → CH₃O를 site_j 배치 → overlap filter → C_CO–O_CH₃O distance filter → reactive / thermodynamic / side-path 분류.

2.2  Package guideline (T1.10–T1.14)

패키지: AutoAdsorbate(+RDKit) → MACE(mace_mp). 핵심 객체: Surface(slab) — adsorption site 탐색; Fragment('*SMILES') — 흡착 분자; get_populated_sites(...) — site에 fragment 배치.

# 단일 흡착 (T1.11 CO*, T1.12 CH3O*)
from autoadsorbate import Surface, Fragment
surface = Surface(slab)                            # clean slab의 site map

# CO* — top/bridge/hollow 모두: mode='all'
co = Fragment('Cl[C-]#[O+]', to_initialize=1)
co_structs = surface.get_populated_sites(
    co, mode='all', sample_rotation=False,
    conformers_per_site_cap=1, overlap_thr=1.25)

# CH3O* — 회전 자유도 큼
och3 = Fragment('ClOC', to_initialize=20)
och3_structs = surface.get_populated_sites(
    och3, mode='all', sample_rotation=True,
    conformers_per_site_cap=3, overlap_thr=1.25)

2.3  References (D1, D2)

• D1 AutoAdsorbate (ACS Catal. 2025, DOI 10.1021/acscatal.5c06553) — heuristic 흡착 구조 생성, Surface/Fragment/get_populated_sites API. mode='heuristic'는 top site만 → CO*/CH₃O*는 반드시 mode='all'.   • D2 Foundation MLIP (MACE-MP-0, MPtrj 학습) — ranking·pre-screening 전용. 절대 에너지는 부정확 → 최종 판정은 DFT로 교차검증.

## 3.  구현 방식 (Implementation Approach)

3.1  단일 흡착 (CO*, CH₃O*) — heuristic + mode='all'

AutoAdsorbate의 Surface 객체로 clean slab의 site map(top·bridge·hollow)을 자동 추출하고, Fragment를 mode='all'로 배치. 이는 workplan section 4의 명시적 risk 항목 「heuristic이 top site만 생성 → bridge/hollow 누락」을 회피하기 위한 강제 옵션.

• CO* SMILES: Cl[C-]#[O+] (Fragment), to_initialize=1, conformer 1
• CH₃O* SMILES: ClOC (Fragment), to_initialize=20, sample_rotation=True, conformers ≤ 3
• overlap_thr=1.25 (격자 간 충돌 보정 cutoff scale)
• 출력: 표면당 100–300 구조 (workplan 목표치)

3.2  Co-adsorption (CO* + CH₃O*) — custom wrapper

AutoAdsorbate 내장 함수만으로는 부족 → custom wrapper로 site-pair 순차 배치. 절차: (1) clean site map → (2) site_i 에 CO 배치, site_j 에 CH₃O 배치 (i≠j, site-center 거리 1차 필터) → (3) overlap filter → (4) C_CO ⋯ O_CH₃O distance filter → (5) reactive / thermodynamic / side-path 분류.

거리 bin (workplan / package guide):

| C_CO ⋯ O_CH₃O 거리 (Å) | 분류 |
| --- | --- |
| < 1.6 | product-like (이미 결합 형성 → CH₃OCO* 영역) |
| 1.6 – 2.3 | TS-like (transition state 근처) |
| 2.3 – 4.0 | **reactive coadsorption (Set A)** ← Phase 2 TS 탐색에 필수 |
| ≥ 5.0 | thermodynamic (Set B) — 두 흡착종이 독립적 |
| CO₂-like 붕괴 | side-path (O-rich PdO/PdO₂에서 자주 발생) — 별도 저장 (T2.7) |

3.3  S3 PdO(100) 두 termination 처리 (advisor 코멘트 반영)

현재 S3는 비대칭 슬랩 — TOP은 O-rich, BOTTOM은 Pd-rich. 흡착 sampling 시점에 원본(O-rich top)과 z-flip 복사본(Pd-rich top) 두 슬랩 모두에서 후보 생성 → 두 termination 모두 cover. (별도 DFT 재계산 없이 흡착 구조 빌드 단계에서 처리.)

## 4.  빌드 매트릭스 (4 표면 × 3 흡착종 = 12 칸)

| 흡착종 | S1 Pd(100) | S2 PdO(101)/Pd(100) | S3 PdO(100)* | S4 PdO₂(110) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO* (mode='all') | single ads pool | single ads pool | single ads pool (O-rich + Pd-rich) | single ads pool |
| CH₃O* (mode='all', rot) | single ads pool | single ads pool | single ads pool (O-rich + Pd-rich) | single ads pool |
| CO* + CH₃O* (co-ads) | Set A / B / side | Set A / B / side | Set A / B / side (O-rich + Pd-rich) | Set A / B / side |

* S3는 O-rich top + Pd-rich top 두 termination 모두에서 후보 생성 → 실질 5 표면 × 3 흡착종.

예상 후보 수 (workplan 목표): 단일 흡착 100–300/표면, co-ads 150–500/표면. 5 표면 × 3 흡착종 → 총 후보 ≈ 2,000–5,000 구조.

## 5.  단계 순서 (Checkpoint gate 포함)

| Step | 작업 | 산출물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2 통과 확인 (S2 / S4 수렴 + T1.9 validation: rumpling, Pd–O, coord, dipole, termination) | 검증표 | G2 → G3 게이트 |
| 2 | T1.10 — clean slab별 site map 생성 (5 슬랩: S1 / S2 / S3-O / S3-Pd / S4) | per-surface site overlay 이미지 | — |
| 3 | T1.11 — CO* 후보 (5 표면, mode='all') | 후보 풀 + 개수 + 그리드 이미지 | — |
| 4 | T1.12 — CH₃O* 후보 (5 표면, mode='all', sample_rotation=True) | 후보 풀 + 개수 + 그리드 이미지 | — |
| 5 | T1.13 — CO+CH₃O co-adsorption (custom wrapper, 5 표면) | 후보 풀 + 거리 히스토그램 + Set A/B/side 분류 | — |
| 6 | 🛑 CHECKPOINT — 시각화 + 개수 보고서 작성 | docx 보고서: 12+칸 개수표 / 그리드 / 거리 분포 | **사용자 승인 필수** |
| 7 | (승인 후) T1.14 — MACE foundation MLIP relaxation + ranking | 에너지 순 ranked list (screening only) | — |
| 8 | DFT shortlist 선정 (거리 bin 대표 ≈ 5–10개/조합) | per-cell shortlist | — |
| 9 | T1.16 — DFT Level 1 (PBE-D3, vacuum) | 흡착 에너지 (vacuum) | — |
| 10 | T1.17 — DFT Level 2 (PBE-D3 + VASPsol) | solvated 에너지 | G3 (descriptor map) |

Step 6에서 멈춥니다 — 사용자가 "OK"하기 전까지 Step 7 이후 진행 안 함. 이는 비싼 MLIP/DFT를 무리하게 돌리기 전에 후보 분포가 의도대로인지 확인하기 위함.

## 6.  Checkpoint (Step 6) 산출물 형식

각 (surface × adsorbate) 칸에 대해 다음을 docx/ppt로 정리:

총 후보 수 (mode='all' 결과)

site-type 분포 (atop / bridge / hollow 비율)

시각화: 4×4 또는 5×5 그리드 (16–25개 대표; site-bin 균등 sampling)

co-adsorption: C–O 거리 히스토그램 + Set A / B / side-path 카운트

side-path 후보 별도 표시 (CO₂-like 등 무너진 구조; T2.7 reserve)

POSCAR 풀 압축본 (재현용)

## 7.  위험 항목 & 회피책 (workplan section 4)

| 위험 | 회피책 |
| --- | --- |
| 개별 최저 흡착 구조 ≠ 반응 최저 구조 | CO*·CH₃O* reactive coadsorption pair 별도 sampling (Set A) |
| heuristic이 top site만 생성 → bridge/hollow 누락 | CO*/CH₃O*에 mode='all' 강제 |
| O-rich PdO/PdO₂에서 CO₂-like 붕괴 | 붕괴 구조를 side-path 후보로 보존·분류 (T2.7용) |
| MLIP ranking 오류 | 거리 bin별 대표 구조까지 DFT로 교차검증 |
| asymmetric slab dipole 오차 | LDIPOL/IDIPOL=3, vacuum 20 Å 유지 (이미 적용됨) |
| PdO termination 모호성 (advisor 지적) | S3 O-rich + Pd-rich 두 termination 모두에서 sampling |

## 8.  예상 비용

• Step 2–5 (data-curator): CPU only, 수 분 ~ 수십 분/표면. 5 표면 합 ≈ 1–3 시간.

• Step 7 (MACE ranking): GPU 1대 ≈ 30 분 ~ 1 시간 (수천 구조 relax).

• Step 9 (DFT Level 1): 5 표면 × 3 흡착종 × shortlist 5–10개 ≈ 75–150 DFT 잡. 한 잡당 30–60 분 (50–150 atoms). 총 walltime 1–3 일.

• Step 10 (DFT Level 2 / VASPsol): 비슷한 규모, 추가 +1–2 일.

• 총 G3 walltime (G2 통과 후 시작 시): 약 3–6 일.

## 9.  Hard rules (반드시 준수)

MLIP는 ranking 전용 — 절대 에너지로 결론 내지 않음 (CLAUDE.md, references_summary D2).

Step 6 checkpoint에서 사용자 승인 없이 Step 7 진행 안 함.

DFT 배치 제출 전 cores × walltime 견적 보고 → 승인 후 제출 (CLAUDE.md guardrail).

POTCAR Pd_pv + O 유지, KSPACING = 0.25 (전체 통일, 메모리).

모든 Python: conda run -n pddmc python (절대 base env 아님, 메모리).

G2 미통과 시 G3 시작 금지 (CLAUDE.md hard rule).

Git 커밋 / 푸시 전 반드시 사용자 승인 (메모리).